- Распаковать изделие, проверить комплектацию поставки и внешний вид.

- Столешницу положить на мягкую ткань (если на столешнице присутствует защитная пленка ее необходимо снять). ВНИМАНИЕ! Столешницу извлекать из коробки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за металлическое подстолье (для избежания перекосов полукрышек и повреждения механизма подъема вставки)

- Аккуратно перевернуть стол на основание. ВНИМАНИЕ! ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ СТОЛ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВДВОЕМ!

Правила эксплуатации, ухода и использования столов

Стол, перевозимый в условиях  низких температур, рекомендуется распаковать, быстро протереть сухой тканевой салфеткой и держать в сухом теплом помещении не менее трех часов. Влажность в помещении не должна быть ниже 40% и выше 60%. Рекомендуемая температура воздуха от + 10°С до +25°С. Внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить стол или его части. Стол должен быть защищен от прямого попадания солнечных лучей и расположен на безопасном расстоянии от источников тепла, сырых и холодных стен.

Запрещается переносить стол за столешницу.

При попадании влаги на стол, необходимо как можно скорее удалить ее с помощью мягкой салфетки и мыльного раствора. При долговременном пребывании влаги на кромке столешницы может произойти разрушение клеевого слоя (отслоение кромки, пленки ПВХ), разбухание столешницы, а также отслоение краски от стекла, самого стекла или пластика и т.д. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными плёнками, пластиком, стеклом, керамикой, - следует сухой мягкой тканью. Протирать поверхность стеклянных столов рекомендуется мягкой тканью или губкой, смоченным специальным средством. Поверхность стола следует предохранять от ударов, соприкосновений с острыми предметами, агрессивными веществами, а также от механических повреждений. На поверхности не следует ставить горячие предметы (t 45°С, кухонная посуда, утюг и т.д.).

Рекомендуется использовать термоподставки.

В столе, имеющем крепление метизами, при ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать их.

Перед эксплуатацией стол подлежит сборке, необходимо следовать инструкции по сборке. Рекомендуется производить сборку профессиональным сборщиком.

Допускается эксплуатация только на ровной поверхности. В противном случае возникают внутренние напряжения, которые могут привести к разрушению конструкции.

Условия гарантии: Гарантийный срок 12 месяцев.

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

При покупке покупатель обязан проверить внешний вид и комплектацию изделия. Претензии по данным показателям после приобретения продукции не принимаются. При обнаружении производственных дефектов, а также с претензиями по качеству следует обращаться в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением фотографий выявленного дефекта и маркировочной этикетки изделия.

Гарантийное обслуживание не производится: По дефектам, возникшим в случае нарушения потребителями правил транспортирования, сборки, условий эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью (естественного износа, небрежного обращения). При наличии следов сборки и эксплуатации мебели (следы от метизов, следы воздействия влаги, перегрева и т.п.) Дефекты, вызванные механическими, химическими, тепловыми и другими воздействиями, а  также образованные под влиянием агрессивных средств, красителей, загрязнений или воды.

Транспортировка мебели должна осуществляться только в упаковке предприятия-изготовителя, в ином случае претензии по качеству изделия не принимаются.

ВНИМАНИЕ! Допускаются незначительные изменения конструкции, не ухудшающие качество изделия.

В производстве используются материалы и комплектующие нескольких видов, каждый из которых может иметь свой оттенок. Ввиду этого возможно незначительное отличие оттенка от образцов, от партии к партии и от условий освещения. Данная особенность не является производственным дефектом изделия.

В столах со стеклом допускается: слегка заметный разнотон стекла столешницы и вставок; стекло может иметь заметный голубоватый или зеленоватый оттенок (химический состав стекла); габариты вставки и столешницы могут иметь допустимое отклонение до 1 мм.

Уход за столешницей с керамической и стеклянной поверхностью

Повседневный уход за керамической и стеклянной поверхностью: для ухода за керамической и стеклянной поверхностью применяется прежде всего теплая вода и нейтральное моющее средство. Для очистки поверхности используйте салфетку из микрофибры или мягкую губку и теплую воду; при необходимости используйте нейтральные или слабоконцентрированные моющие средства (показатель рН от 5 до 9), обычно продающиеся для очистки кухонных поверхностей и приборов. Следите, чтобы загрязнения не оставались на поверхности в течение долгого времени. Жир, красящие и порошкообразные вещества необходимо удалять с поверхности в течении короткого времени. Пятна, оставленные на поверхности на длительный период, могут потребовать применения специального чистящего средства. Выбор моющего средства зависит от типа пятен. После использования моющих средств промойте поверхность водой, чтобы избежать образования пятен на поверхности.

Предостережения: не используйте кислоты и сильные щелочи или продукты, содержащие их, не используйте средства, содержащие воск или полироли, избегайте попадания на полированные поверхности чистящих средств, содержащих абразивные частицы, для удаления стойких пятен используйте моющие средства и мягкоабразивные средства, при использовании необходимо убедится, что прилагаемое давление не оказывает царапающего эффекта на обрабатываемый участок, окрашивающие вещества необходимо своевременно удалять с поверхности, иначе они могут оставить на поверхности не выводимые пятна.

Устойчивость к воздействию влаги. Керамическая и стеклянная поверхности водонепроницаемы, то есть не подвержены даже длительному воздействию влаги, но при длительном контакте жидкость может затечь под керамику (стекло), что приведет к порче нижней части столешницы.

Устойчивость к горячим предметам. Предостережения: не следует ставить на поверхность очень горячую, снятую с плиты посуду. Для предметов, нагретых до температуры выше 60 градусов, рекомендуется использовать подставки. Избегайте прямого контакта с пламенем, плита может треснуть.

Устойчивость к царапинам. В случае интенсивного трения металлические предметы могут повредить поверхность. Такие следы трудно полностью удалить. Они могут быть более заметны на изделиях с белым и черным фоном.

Предостережения: В случае трения металлические предметы могут оставить не удаляемые металлические следы и царапины. Не рекомендуется воздействовать на поверхность острыми предметами (например: острыми ножами, отвертками и др. инструментами) / Во время ежедневного использования избегайте любых воздействий, которые могут поцарапать поверхность. Данные повреждения невозможно восстановить до первоначального состояния поверхности.

Устойчивость к нагрузкам. Предостережения: при эксплуатации керамической поверхности помните, керамика - материал прочный, но хрупкий: Не размещайте на столе тяжелые предметы. Не налегайте полным весом, поскольку это может привести к поломке, особенно на краях и обработанных зонах, в зонах слабо поддерживаемых основной конструкцией. ИЗБЕГАЙТЕ ударных воздействий, которые могут сколоть самые деликатные участки поверхности - это углы, ребра, места стыка и т.д.

Распределенная нагрузка на обеденные столы 50 кг., точечная нагрузка 3 кг. (под точечной нагрузкой понимается квадрат площадью 300х300мм)

Очищение и удаление трудно выводимых пятен

Перед применением специальных средств попробуйте сначала избавиться от пятна обычным способом - протерев его салфеткой или мягкой губкой, смоченной в жидком бытовом моющем средстве. Если пятно не удалилось, то необходимо применить специализированное моющее средство.

Выбор моющего средства зависит от типа загрязнения:

- для пищевых пятен используйте щелочные моющие средства

- для неорганических пятен используйте кислотные моющие средства

- для жирных пятен используйте обезжиривающие средства

Для удаления стойких пятен нужно нанести на загрязненное место очищающее средство и потереть мягкой абразивной губкой.

После использования моющих средств тщательно промойте поверхность водой, чтобы избежать образования пятен или патины на поверхности.

Предостережения: важно, чтобы используемые моющие средства имели показатель рН от 5 до 9. Если показатель рН выходит за рамки диапазона от 5 до 9, средство нужно использовать с осторожностью, поскольку оно может повредить поверхность. Специализированные моющие средства необходимо разбавлять в соответствии с инструкциями к ним, чтобы избежать появления на поверхности патины и/или изменения цвета. Использование любых кислотных и щелочных моющих средств на поверхностях должно проводиться после испытания на скрытом участке и немедленного смывания.

Уход за столешницей из МДФ в пленке

Регулярно очищайте столешницы мягкой влажной тканью (микрофибра) с нейтральными моющими средствами (хозяйственное мыло, средство для посуды). Всегда протирайте насухо. Используйте подставки и разделочные доски.

Распределенная нагрузка на обеденные столы 50 кг., точечная нагрузка 3 кг. (под точечной нагрузкой понимается квадрат площадью 300х300мм)

Запрещено: Использовать абразивы, металлические щетки, растворители, ацетон, хлор.

Резать непосредственно на столешнице, так как это приведет к повреждению пленочного покрытия.

Использовать твердые и тяжелые предметы во избежании сколов и вмятин и других повреждений на столешнице.

Длительное воздействие влаги, а также воздействие высоких температур и прямого солнечного света, чтобы не допустить повреждения и выцветания пленки.

Уход за столешницей из ЛДСП

Защищайте столешницы от воды и воздействия высоких температур, используйте подставки и разделочные доски. Производите мягкую влажную уборку без абразивов и агрессивной химии, так как ламинат боится влаги в стыках и на торцах с кромкой. Сразу удаляйте пятна влажной тряпкой с мылом, просушивая поверхность после очистки.

Распределенная нагрузка на обеденные столы 50 кг., точечная нагрузка 3 кг. (под точечной нагрузкой понимается квадрат площадью 300х300мм)

Запрещено: Использовать абразивы, металлические щетки, растворители, ацетон, хлор.

Резать непосредственно на столешнице, так как это повредит ламинат.

Использовать твердые тяжелые предметы во избежании сколов, вмятин и других повреждений на столешнице.

Оставлять на столешнице мокрые тряпки, допускать длительного контакта с водой, особенно в стыках и кромках, чтобы избежать разбухания. Если влага попала в поврежденный участок, покрытие может вспучиться, потребуется ремонт или замена.

Ставить вплотную к батареям, чтобы не испортить покрытие.

Благодарим за выбор нашего товара!